蓝牙通信协议

文档版本： 1.1.9

发布日期： 2023-09-08

- 蓝牙命名介绍

  - 名称

考虑到手机连接便捷性，蓝牙名称增加统一标记。YM-XXXXXX

这个名称是蓝牙对外名称，用户可以看到，通过扫描二维码或者手动输入，或者点击连接蓝牙。

在软件中，蓝牙扫描过滤YM后展示可连接设备，将YM替换成“智能枕头”显示，将编号作为详细信息显示。

| 关键字 | 连接符 | 芯片MIC |
| --- | --- | --- |
| YM | - | xxxxxx |

  - Mac标识

芯片出厂自带MAC地址，举例：38:3B:26:C5:AE:EF，

MAC

38:3B:26:C5:AE:EF

  - 连接device_UUID

蓝牙芯片出厂有一个固定的用于连接device_UUID，似乎无法修改，用于标识要被链接的设备，上位机连接蓝牙成功后，可记录这个device_UUID，作为下一次自动连接的device_UUID。

device_UUID

4792E869-76F8-C4DD-F035-62A633B00E72

  - SERVICE_UUID定义

蓝牙设备被连接后，会有几个用于服务的UUID，内部统一端口。UUID的命名规则需要保证其唯一性、随机性和不含语义性，以便在不同的系统或环境中使用。

| 服务项 | 服务项 | 连接符 | MAC | 连接符 | 固定码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICE_UUID | 6E400001 | - | 383B-26C5-AEFF | - | 000000000001 |
| CHARACTERISTIC_UUID_RX | 6E400002 |  |  |  | 000000000002 |
| CHARACTERISTIC_UUID_TX | 6E400003 |  |  |  | 000000000003 |

单片机举例：

#define SERVICE_UUID            "6E400001-383B-26C5-AEFF-000000000001"

#define CHARACTERISTIC_UUID_RX "6E400002-383B-26C5-AEFF-000000000002"

#define CHARACTERISTIC_UUID_TX "6E400003-383B-26C5-AEFF-000000000003"

上位机通讯：

接收蓝牙信息使用CHARACTERISTIC_UUID_TX，发送蓝牙信息使用CHARACTERISTIC_UUID_RX

建议软件不用单独每个SERVICE_UUID，到时候直接匹配01发送或者02接收即可。

- 时间同步：上位机发送，下位机接收（每次连接蓝牙的时候）

上位机发送时间同步信息(25数据长度)

| 关键字 | 连接符 | 数据 | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | : | 00; 20231231235958; 00; | @ | 00 关键字 20231231235958 年月日时分秒%Y-%m-%d %H:%M:%S |

- 主页数据：

4.1 切换主页，上位机发送查询数据，下位机反馈电池电量和可用时长（上位机发送更新数据）（数据长度8）

| 关键字 | 连接符 | 数据 | 结束符 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED | ： | 01； | @ |  |

4.2下位机反馈啊数据，蜂鸣器响一次。(数据长度27)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED | ： | 01; 9A； 1； 999； 1； 11223344； | @ | 关键字 1 读取电池电量00-99（%）9A(100%) 2 可以时长1（1充电中，2电池充满，0无充电） 2 可以时长999（h） 3 当前状态001（01仰卧，02侧卧，03离枕） 4 仰卧头部，仰卧颈部，侧卧头部，侧卧颈部高度11223344（cm） |

- 学习睡姿：

5.1 上位机发送查询数据 仰卧学习开始 （数据长度8）

| 关键字 | 连接符 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 01； | @ |

5.2下位机反馈啊数据，蜂鸣器响一次。(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 00；0000000000000000； | @ | 1 关键字00-FF(00代表未检测到仰卧) 2 1-16区域压力数据（0-9） |

5.3下位机反馈啊数据，蜂鸣器响一次。(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 01；0000000000000000； | @ | 1 关键字00-FF(01代表检测到仰卧) 2 1-16区域压力数据（0-9） |

5.4下位机反馈啊数据，蜂鸣器响一次。(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 02；0000000000000000； | @ | 1 关键字00-FF(02代表记录仰卧压力数据) 2 1-16区域压力数据（0-9） |

5.5 侧卧学习开始

| 关键字 | 连接符 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 02； | @ |

5.6下位机反馈啊数据，蜂鸣器响一次。(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 03；0000000000000000； | @ | 1 关键字00-FF(03代表未检测到侧卧) 2 1-16区域压力数据（0-9） |

5.7下位机反馈啊数据，蜂鸣器响一次。(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 04；0000000000000000； | @ | 1 关键字00-FF(04代表检测到侧卧) 2 1-16区域压力数据（0-9） |

5.8下位机反馈啊数据，蜂鸣器响一次。(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 05；0000000000000000； | @ | 1 关键字00-FF(05代表记录侧卧压力数据) 2 1-16区域压力数据（0-9） |

- 科学计算高度：

6.1 上位机发送数据 设置枕高(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据 | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 06； 11； 22； 33； 44； 00000； | @ | 1 关键字00-FF(06代表设置枕高) 2 仰卧头部高度11（cm） 3 仰卧颈部高度22（cm） 4 侧卧头部高度33（cm） 5 侧卧颈部高度44（cm） |

- 测试舒适枕高：

7.1 上位机发送数据 设置测试仰卧枕高（手动调整）(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 07； 11； 22； 0000000； | @ | 1 关键字00-FF(07代表设置仰卧枕高) 2 仰卧头部高度11（cm） 3 仰卧颈部高度22（cm） |

7.2 上位机发送数据 设置测试侧卧枕高（手动调整）(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 08； 33； 44； 0000000； | @ | 1 关键字00-FF(08代表设置侧卧枕高) 2 侧卧头部高度33（cm） 3 侧卧颈部高度44（cm） |

7.3 上位机发送数据 设置测试仰卧枕高（自动调整）(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 09； 0000000000000000； | @ | 1 关键字00-FF(09代表设置自动仰卧枕高) |

7.4 上位机发送数据 设置测试仰卧枕高停止（自动调整）(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 10； 0000000000000000； | @ | 1 关键字00-FF(10代表设置自动仰卧枕高停止) |

7.5 上位机发送数据 设置测试侧卧枕高（自动调整）(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 11； 0000000000000000； | @ | 1 关键字00-FF(09代表设置自动侧卧枕高) |

7.4 上位机发送数据 设置测试侧卧枕高停止（自动调整）(数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 12； 0000000000000000； | @ | 1 关键字00-FF(10代表设置自动侧卧枕高停止) |

- 缺电报警：

8.1 上位机发送数据 设置缺电报警 (数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET | ： | 13； 01； 20； 0124； 05； 000； | @ | 1 关键字00-FF(13代表设置缺电报警 2 是否开启缺电报警（00关闭，01开启） 3 报警阀值（百分比） 4报警起始结束时间 5报警间隔（05小时,10,15,20,25,30,35,40） |

- 睡眠分布：

8.1 上位机发送数据 读取睡眠分布 (数据长度8)

| 关键字 | 连接符 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- |
| RED | ： | 02； | @ |

8.2 下位机反馈数据 睡眠分布1 (数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED | ： | 02； FFFFFFFFFFFF；000； | @ | 1 关键字00-FF(02代表睡眠0-12小时分布） 2 FF（16进制）代表2进制11111111 每一位代表15分钟内睡眠分布 0：代表 差 1:代表 优 1-12 |

8.3 下位机反馈数据 睡眠分布2 (数据长度25)

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED | ： | 03； FFFFFFFFFFFF； 000； | @ | 1 关键字00-FF(03代表睡眠13-24小时分布） 2 FF代表2进制11111111 每一位代表15分钟内睡眠分布 0：代表 差 1:代表 优 |

8.4 下位机反馈数据 调试气压对应电压值（取消）

| 关键字 | 连接符 | 数据（字符串） | 结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED | ： | 04； 1234； 4567； 0000000; | @ | 1 关键字00-FF(04代表调试气压数据） 2 1234头部气压数据 3 4567颈部气压数据 |